# Handleiding Matlabscripts Laboratorium voor Vloeistofmechanica

17 augustus 2005

Deze handleiding bevat een verzameling van onafhankelijk geschreven handleidingen per Matlabscripts. De opzet kan per script verschillen. Van sommige handleidingen is alleen een versie in het Engels beschikbaar. Voor een overzicht van het gebruik van de scripts, zie Gebruik.doc.

Inhoud

Handleiding Matlabscripts Laboratorium voor Vloeistofmechanica	1

Asc2wav, Conversie Ascii-bestand voor het DELFT-AUKE-programma Waves.	2

Decomp, Separate spectrum of irregular wave in incident and reflected part.	3

Calculate distance of wave gauges needed	3

Program Decomp	4

Usage of the program:	6

How to handle if a file cannot be read	8

Debiet, het maken van tabellen en grafieken van het debiet van een Rehbock-meetoverlaat.	9

Het programma Debiet.m	11

Lvmview, bekijken van meetgegevens	12

Meetfl, berekening afvoer meetflens met hoekaanboringen	14

Refreg, bepaling van de terugkaatsing van een regelmatige golf	18

Methode	18

Korte beschijving van het programma Refreg	20

Programma  gebruikt voor het testen van Refreg	22

Nog te onderzoeken onderdelen	22

Mogelijke uitbreidingen van het programma	23

Refreg en Spect, remarks about spectra	24

Vels, bepaling van snelheden en versnellingen in proef "Stabititeit X-blokken"	27

Referenties	31

## Asc2wav, Conversie Ascii-bestand voor het DELFT-AUKE-programma Waves.

- Als golfgegevens van de invallende golf nodig zijn: draai het   programma Decomp, en bepaal de invallende en teruggekaatste golf als tijdsignaal. Voor de oorspronkelijke golfmetingen: gebruik het meetbestand als invoer voor het conversie programma.

- Draai het programma Asc2wav; dit programma maakt van het Ascii-bestand een .dat- en een .seq-bestand als invoer van  Waves, en een .pcf-bestand met commando's voor Waves.

De header in het Ascii-bestand (gemaakt door Decomp) bevat  11 regels.

==============================================================

LET OP: de schaalfactor van meetwaarde naar meter is:

1 voor de uitvoer van Decomp

afhankelijk van de instelling van de golfhoogtemeters voor meetbestanden

==============================================================

- Op de Windows98-pc met DELFT-AUKE/Process:

Kopieer *.dat, *.seq en het .pcf-bestand naar een eigen map;

maak een bestand Waves.bat met

waves.exe in=naam1.pcf ou=naamq.out er=waves.err

naam1 is de naam van het .pcf-bestand: waves als toestemming is gegeven om dit bestand

te overschrijven, anders de naam van het .dat-bestand,

naam2 is een zelf te kiezen naam, b.v. de naam van het .dat-bestand.

- Pas indien nodig de overschrijdingskansen in Waves.pcf aan.

Deze zijn te vinden in de regels

exceedance,perc=...

27-4-2005

Decomp, Separate spectrum of irregular wave in incident and reflected part.

18 April 2005

### Calculate distance of wave gauges needed

To be able to separate the waves into incident and reflected wave, 2 or 3 wave gauges are needed (3 is preferable). The signals from the wave gauges lead to a system of equations, which will enable the calculation of incident and reflected wave. If the distance is a multiple of the wavelength, the system of equations will be singular.

If three wave gauges are used, distances of 0.3 m between gauge 1 and gauge 2, and 0.4 m between gauge 2 and gauge 3 will do in most cases, where gauges 1 is supposed to be nearest to the wave board. This will work if the peek period is between 1 to 3 seconds.

If two wave gauges are used, the program Distance of WL | Delft Hydraulics can be used:

DelftAUKE, program Distance (DOS), 2 wave gauges.

Input to Distance:

Tp	peak period

h	water depth

Output:

fmin - fmax		frequency range of valid solution

Lmin – Lmax		wave lengths according to frequencies at given water depth

dxlow - dxhigh		range of distances between which a valid solution is possible.

The minimum distance of the wave gauges specified in the manual is 0.2 m. If this distance is not in the range found by the program Distance, specify 0.2 m as input to the program Distance. In that case Distance calculates the frequncy range of valid solution if the distace is 0.2 m.

Measurements -> Dasylab file

Input parameters to Decomp (input from .txt-file):

About measurements:

| parameter | description |
| --- | --- |
| dt (s) | time step used in data file |
| Tp (s) | approximated peak period (only used to calculate the frequency resolution in the variance spectra to be calculated) |
| fres | desired frequency resolution of spectrum/peak frequency |
| fmin - fmax (Hz) | frequency range where the spectrum of incident and reflected wave must be calculated (fmax=-1 to calculate this interval automatically from the distances in case of two gauges, and takes the default 0 – 2.5 Hz in case of 3 gauges). Some times, fmax=-1 will select a part that doesn’t cover the whole Jonswap spectrum. Decomp will show a message box on the screen in that case. |
| thresh | threshold to determine the part of the variance spectrum where the decomposition is valid, E>=thresh • Emax. Most of the times, the frequency range of an ideal Jonswap spectrum with the same threshold will extend this part, caused by noise in the calculated spectrum. The program will print both ranges in the output file. |
| col_t | column number in the data file where the time has been registrated(0 if not registrated); col_t is used by the input function only; it will not be used by this program, but it is needed to locate the colum numbers of the wave gauges correctly. |

about channels to be analysed:

column number

position of gauge (m)

scale from registered data value to meters

about the water depth as a function of the position:

x (m), h (m)	position and water depth in at least P+1 points, where P is the number of wave gauges

### Program Decomp

Method:		based on method of Zelt en Skjelbreia (1992)

Matlab version:	Henk Jan Bakkenes (2002)

Suppose N points, measured at time t=n∆t, n=1,2,…N. In this case a wave can be described by N spectral terms.

The data registered by wave gauge p can be represented by a sum of incident and reflected wave:

η(xp,t)=j=1N−1(ai,je−ikjxp+ar,jeikjxp)eiωjt				(1)

where ai,j and ar,j are complex (i.e. containing the phase shift of the incident and reflected wave respectively). The mean value of η is zero, so j=0 disappears.

Furthermore, ωj=2π/T, whereT=N∆t.

Standard Fourier analysis of η(xp,t ) gives:

η(xp,t)=j=0N−1Aj,peiωjt						(2)

Combination of (1) and (2) -> system of P linear equations and two unknown complex values (ai,j and

ar,j ) for each spectral component j  (P : number of gauges).

A least-squares solution can be calculated using a standard Matlab operation.

Equations must be well conditioned: it is not allowed to put wave gauges in points of equal phase.

To calculate the distances needed, a DOS program Distance is available (from the Delft Hydraulics package DELFT-AUKE).

Steps of Decomp:

- Ask which output the user desires (see list on p.5).

- Read data file, parameter file, and file containing profile of water depth.

- If asked by user: calculate frequency range of valid decomposition according to the distances of the wave gauges. Otherwise, use the values supplied by the user.

- Ask part of input data to be analysed (begin and end point).

- Calculate phase shift at positions of the wave gauges, and if needed, calculate the change of the amplitude caused by changes in water depth.

- For each wave gauge, calculate FFT A , variance spectrum E, and averaged spectrum Es, averaged over frequency bands of length specified by input.

Points (7) through (9) describe parameter calculations per wave gauge. The parameters are chosen according to a program Reflecmf from the DELFT-AUKE package (manual July 2000).

- From averaged variance spectrum: peak period Tp , period TpD in middle of connected part of the spectrum where Es >= 0.8 Esmax , and the frequency range of a connected part of the spectrum where Es >= thresh • Emax . This frequency range will be used to calculate the parameters in points (8) and (9).

- From "raw" variance spectrum in frequency range Es >= thresh • Emax : spectral moments (m0, m2, and m4).

- From spectral moments: mean period between successive zero crossings and between successive maxima, and correlation between successive wave heights.

Continuation of program Decomp:

As a valid frequency range, the frequencies must be valid for the used distances (point (3)), and the spectrum must be above the threshold (point (7)), otherwise the equations will be of the type

0.x = 0.

Most of the times, an ideal Jonswap spectrum will have a wider frequency range above the threshold. This range will be given in the output as well. Compare the range used by Decomp with the frequecy range of an ideal Jonswap spectrum to evaluate the results.

In the figures, more frequencies than the above range are shown. This will help the user to inspect if the valid frequency range contains a good representation of the signal. Vertical lines with arrows are used to show which part of the spectrum is valid.

If the coefficient matrix of the equations is nearly singular, the program will stop, and show an error message. Sometimes the conditions in the equations are reasonable, but the spectrum will show an unexpected peak. If this peak is in the valid part of the spectrum, the distances may be chosen incorrectly. Check if the values are in accordance with this program.

More information about distances: DELFT-AUKE Process Document (2000).

- Calculate amplitude spectra of incident and reflected wave from FFT-values A for each spectral component.

- Variance spectrum and spectrum averaged over frequency bands of incident and reflected wave in specified frequency range.

- Spectral parameters from "raw" variance spectra of incident and reflected wave: moment m0, significant wave height, and mean factor of reflection.

- Reconstruction of the incident and reflected wave as a time series by inverse FFT. Only the "valid" part of the spectrum will be used for this computation.

Parameters calculated in steps (8) and (9):

| parameter | description |
| --- | --- |
| mn=2k=0N2−1fkn¦Ak,p¦2 | spectral moments |
| T0,1 = m0/m1 | average period |
| T0,2=m0m2 | average period between two zero crossings |
| T2,4=m2m4 | average period between two successive local maximum values |
| ε2=m0m2m12−1 | narrowness parameter |
| ε4=1−m22(m0m4) | broadness parameter |
| κ | correlation value, defined in DELFT-AUKE manual (2000), p.4-6 |
| γ | coefficient of linear correlation, defined in DELFT-AUKE manual (2000), p.4-7 as ρHH |
| Hm0 = 4√m0 | significant wave height |

### Usage of the program:

N.B.:	This program uses dialog boxes. In Matlab 7, dialog boxes will not be deleted immediately after clicking OK, but the program will continue; please don’t click OK again.

Input files:

- data file (Dasylab file),

- parameter file: .txt file

Contents of parameter file:

time step used in data file

0.02

Tp (s),	f-resol/Tp	fmin (Hz),	fmax (Hz),	thresh

1.27,	0.025,	0.25,		1.65,		0.005

column with time (0 if none)

1

columno gauge,	pos (m),    scale fact to m

2,	  		0,         	0.025

3,	  		0.25,       0.025

Line number 1, 3, 5, and 7 are text lines; the other lines are data lines; if more values are stored in one line, the values must be separated by commas. The values are examples, and have to be replaced by the user. If fmax = -1, fmin and fmax will be calculated by the program (2 gauges), or replaced by 0.02 and 2.5 respectively (3 or more gauges).

- profile of depth

Contents of file containing profile of depth:

pos (m),		depth (m)

0.0		0.6

0.125		0.6

0.25		0.6

  - 0.6

Line 1 contains text; the other lines contain data, separated by blanks or tabs. The values are examples.

If P gauges are used, at least P+1 data lines are needed (this restriction has not yet been checked).

N.B.:	In the file containing the depth profile, spaces or tabs ar allowed as a separation. In the parameter file, commas are allowed only, since the data are read in a different way. The program will send a message if a comma is missing.

Usage:

- Open Matlab and go to the folder where Decomp and subfolder .\Functions are stored.

Type Decomp.

Remark:	the user must make the parameter file and the file containing the profile of depth in advance. The contents are described above.

- Desired output:

The program shows a list of possible outputs:

plot of raw variance spectrum of original time signal

plot of averaged variance spectrum of original time signal

plot of averaged variance spectrum of incident and reflected wave

plot of reflection factor

file of statistical results (spectral moments, refl. coeff)

file of variance spectra of inc. and refl. waves

file of time signal of inc. and refl. wave

For each item of the list, fill in 1 for yes or 0 for no.

- The input files are asked from dialog boxes.

- The time interval to be used in the calculations is asked by the program. A plot of the measurements will be put on the screen, which will help the user to select suitable data.

The begin time and end time in seconds must be given in a dialog box.

Close the figure to start the calculation.

- If the frequency range selected in the input file covers less than 90% of the frequency range of an ideal Jonswap spectrum with peak period TpD (mean value of all wave gauges), a message box will be shown on the screen.

The frequency range of an ideal Jonswap spectrum will be printed to the output file of statistical results. The algorithme to calculated this ideal Jonswap spectrum has been copied from Ap van Dongeren, WL | Delft Hydraulics (see function FN_jonswap).

- The desired figures will be produced, and dialog boxes will ask the names of the desired output files. If the spectra of incident and reflected waves show peeks, the equations probably have a singularity at those frequencies.

The incident and reflected wave as time series are calculated using the inverse FFT of the spectra of incident and reflected wave. Only frequencies for which the spectrum has been detected as "valid" will be used for the reconstruction. If the output file of time series of incident and reflected wave is asked by the user (see "Desired Output"), these series can be used as input for the DELFT-AUKE program Waves, which determines special wave parameters. A special Matlab script Asc2wav has to be run to make the files readable by Waves (and other DELFT-AUKE programs). Information from the programmer of Stevin III, room 0.07, tel. 85974.

### How to handle if a file cannot be read

The next errors may occur:

- If the number of header lines specified in case of a non-Dasylab file is less than the actual number, the read function used in the scripts gives a message. However, in some cases Matlab gives the next error:

Number of colums in line -- of ASCII file ... must be the same as the previous line.

In such a case, remove all spaces, signs, or numbers from the first position of each header line.

If the number of header lines specified is more than the actual number, no message will occur, but less data lines will be read.

- If a Dasylab file gives an error like above, check if the right file has been chosen. If yes, copy this file, delete the first line, and read the copy specifying the remaining number of header lines.

- The maximum number of samples to be read is exceeded. This number is set to 500000/nchan,

where nchan is the number of channels used. If more data are needed, change the value of maxnum in \Functions\FN_indata7, line 86, or read the file in parts, using different sample numbers. Sample numbers to be read can be specified via the dialog box:

read all samples?

Specify No in this case.

In a Dasylab file, it is preferable to store the time in decimal format. The time format with a ':' in Dasylab is not read as a time in Matlab.

## Debiet, het maken van tabellen en grafieken van het debiet van een Rehbock-meetoverlaat.

14 april 2005

Voor het maken van tabellen en grafieken van het debiet van een Rehbock-meetoverlaat is een Matlab-programma ‘Debiet’ gemaakt. Het programma is te vinden in map Lab_hulp op de cd. De naam van het bestand is Debiet.m. In de ontwikkelingsfase is eerst Matlab 5.2 en later Matlab 6 gebruikt. Het programma is uitsluitend onder Matlab te gebruiken.

Debiet.m maakt gebruik van hulpfuncties die ook als bestand beschikbaar moeten zijn. Een lijst van alle benodigde bestanden staat in de Appendix.

Uitgangspunt  is een overlaat met breedte b (zie fig. 1).

Fig. 1. Rehbock-meetoverlaat

Als benadering voor het debiet Q als functie van  de hoogte h van het water boven de kruin is de vergelijking van Rehbock gebruikt volgens het normblad  ISO 1438/1-1980 (E), p.235:

Q=Ce232gbhe32

Hierin is

b			de breedte van de overlaat			[m]

g			de versnelling van de zwaartekracht		[ms-2]

Ce = 0,602 + 0,83 h/p	de effectieve doorstroomcoëfficiënt		[-]

met

h		de waterhoogte boven de kruin		[m]

p		de afstand van de bodem tot de bovenkant

van de kruin				[m]

he = h + 0,0012		de effectieve hoogte			[m].

De parameters moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

h/p <= 1

0,03 m <= h <= 0,75 m

b >= 0,30 m

p >= 0,10 m.

De hoogte h moet worden gemeten op een afstand van 4-5 maal de maximale waterhoogte boven de kruin van de overlaat.

Invoerparameters voor het programma zijn:

- een naam voor de opstelling (zelf te kiezen tekst),

- de breedte b van de overlaat (b >= 0.2 m),

- de afstand p van de bodem tot de bovenkant van de kruin (p >= 0.1 m),

- de kleinste hoogte waarvoor het debiet moet worden uitgerekend (hmin >= 0.03 m),

- de grootste hoogte waarvoor het debiet moet worden uitgerekend (hmax <= 0.75 m en hmax <= p),

- de stapgrootte van de hoogtes in de tabel,

- de soort tabel en grafiek (Q of Q/b),

- de papiergrootte (A3 of A4),

- de bladoriëntatie (p of  l).

Hieronder volgt een tabel van de waarden van b en p in de verschillende laboratoriumopstellingen:

| Opstelling | Breedte overlaat b [m] | Afstand bodem – bovenkant kruin p [m] |
| --- | --- | --- |
| korte practicumgoot (4 stuks) | ~ 0.24 | 0.25 |
| lange kantelgoot (2 stuks) | 0.44 | 0.25 |
| lange en korte speurwerkgoot | 1.76 | 0.75 |

De breedte van de overlaten in  de korte practicumgoten is resp.: 0.230 m,  0.234 m, 0.234 m en 0.238 m.

Voor de practicumgoten en de twee lange kantelgoten wordt een tabel van Q/b gebruikt.

In de korte  practicumgoten is de breedte van de overlaten kleiner dan de op blz. 1 genoemde ondergrens van 0.30 m. Hiervoor zou in plaats van de Rehbock-vergelijking eigenlijk een impliciete vergelijking voor Q moeten worden gebruikt (normblad  ISO 1438/1-1980 (E), p.235). Omdat is gekozen voor een universeel programma voor alle  goten wordt ook voor de practicumgoten de Rehbock-vergelijking gebruikt. Voor deze goten is de tabel dus iets minder nauwkeurig.

De maximale hoogte is in bovengenoemde opstellingen overal gelijk aan 0.25 m, omdat bij de overlaten van de lange en de korte speurwerkgoot aan de bovenkant een klep zit.

De papiergrootte en –oriëntatie moeten worden opgegeven omdat het programma een bij de papier-grootte passend rooster berekent.

Per opstelling kiest het programma defaultwaarden uit bovengenoemde tabel.

Let op: de practicumgoten hebben niet allemaal dezelfde breedte; pas indien nodig de breedte aan.

Het programma Debiet kan als volgt worden gebruikt:

- Start Matlab op.

- Ga naar de map met het programma Debiet.m en hulpbestanden. Indien gewenst kan dit ook via het opstartbestand startup.m in de map waaruit Matlab opstart.

- Er volgt een keuzemenu; kies een soort goot (zie tabel), of kies "andere".

- Er volgt een scherm met de gekozen parameters; wijzig deze indien nodig.

- Klik op OK (2x).

- Kies in het volgende venster de naam voor het uitvoerbestand.

- De grafiek verschijnt op het scherm. Klik in het venster naast de grafiek aan of deze moet worden opgeslagen in postscript- of tiff-formaat (knoppen .eps en .tif), of niet (knop geen).

- Wacht tot de grafiek weer in beeld verschijnt. De grafiek kan direct vanuit Matlab worden afggedrukt, of achteraf vanuit het opgeslagen bestand. Direct afdrukken vanuit Matlab geeft het mooiste resultaat.

- Sluit de grafiek af.

- Sluit Matlab.

- De tabel is opgeslagen in .rtf-formaat. Deze kan vanuit een algemene tekstverwerker worden afgedrukt.

De parameters worden voor een volgende run opgeslagen in een hulpbestand InparmQ. Als dit bestand nog niet aanwezig is worden defaultwaarden op het scherm getoond.

### Het programma Debiet.m

Het programma Debiet.m gebruikt de volgende functies:

FN_inparmQ:	inlezen van de parameters via dialoogvensters,

FN_calcQ:	berekenen van het debiet als functie van de hoogte boven de kruin,

FN_uitQ:	maken van een tabel,

FN_plotQ:	maken van een grafiek.

FN_plotQ gebruikt de volgende hulpfuncties:

SFN_plotstep:	berekenen van de stap in rooster en subrooster van de grafiek, afhankelijk van de bladgrootte,

SFN_pround:	afronding van de schaal op veelvoud van 1, 2 of 5 (aangeroepen vanuit SFN_plotstep).

Elke functie staat in een bestand naam.m met naam de naam van de functie. De functies moeten samen met het hoofdprogramma worden opgeslagen op de harde schijf.

De functie FN_inparmQ maakt een hulpbestand InparmQ aan waarin de parameters worden opgeslagen.

Meer informatie over het programma is te vinden in de .m-bestanden.

## Lvmview, bekijken van meetgegevens

16 maart 2005

Het Matlab-programma Lvmview is geschreven om ASCII-bestanden met meetgegevens te bekijken. Als in het meetbestand tijden zijn opgeslagen moeten deze bij voorkeur decimaal zijn. Het ":"-format wijkt bij sommige bestandstypen (waaronder Dasylab) af van het Matlab-tijdformat.

De eisen waaraan de invoerbestanden moeten voldoen zijn vermeld in het document Gebruik.doc. Enkele incidentele foutmeldingen worden besproken aan het eind van deze handleiding.

De gegevens kunnen direct in het progamma Lvmview worden bekeken, maar ook na sluiten van het programma, omdat ze in de werkruimte worden bewaard in een matrix A. Vanuit het commando scherm kunnen dan b.v. de commando's mean(A) of plot(A(:,2)) worden gegeven.

Hieronder volgen aanwijzingen voor het gebruik van Lvmview.

- Start Matlab.

- Ga naar map D:\Matlab_progs\Labprogs.

- Toets in: Lvmview.

- In de menubalk, klik achtereenvolgens op File en Open.

- Het venster Input File verschijnt; zoek het te bekijken meetbestand en selecteer dit.

- Het venster Read all data? verschijnt. Kies bij voorkeur yes. Kies alleen no voor zeer grote bestanden (10 MB of meer).

- Het aantal headerregels wordt opgevraagd. Als het invoerbestand afkomstig is van Dasylab kan hiervoor 0 worden opgegeven, omdat bij Dasylab-bestanden het einde van de header door het programma wordt bepaald.

Als bij 6 no is opgegeven worden beginsample, eindsample en stapgrootte opgevraagd. Lvmview waarschuwt als een bestand te groot is om in één keer te worden ingelezen.

- Het parameterscherm verschijnt. Vul de gevraagde gegevens in:

- de tijdstap in de meetdata,

- nummer van de kolom met tijden (0 als geen tijden zijn opgeslagen of als in de opgeslagen tijden ":" voorkomt).

- Het venster channels verschijnt. Selecteer de te plotten kanalen door deze met de muis aan te klikken en <control> ingedrukt te houden.

- Er verschijnt een grafiek met de ingelezen samples van het eerste en het laatste kanaal, samen met een dialoogscherm waarin het te plotten tijdinterval wordt gevraagd. De tijd kan worden gevonden langs de horizontale as van de grafiek. Vul het gevraagde tijdinterval in en klik op OK. Het gekozen tijdinterval wordt in de volgende grafiek getoond. Sluit de figuur af om verder te gaan.

- Klik op Plot op de menubalk. Kies één van de volgende mogelijkheden:

- elk kanaal in een aparte grafiek, gegroepeerd in figuren van maximaal 3 grafieken per figuur,

- alle kanalen in één figuur,

- kies andere samples,

- kies andere kanalen.

- Als één van de plotopties is gekozen verschijnen op het scherm één of meer figuren. De figuren kunnen worden bewerkt (zie de Matlab-handleiding "Using Matlab Graphics") en/of afgedrukt. Ook kan de figuur worden opgeslagen, en in een latere fase worden geopend met File, Open. Als meer of minder punten gewenst zijn kan dit door de figuren klein te maken of af te sluiten, en vervolgens op de menubalk resp. Plot en samples aan te klikken. Ook kan op deze wijze een ander type grafiek worden gekozen. Sluit bij voorkeur de figuren af vóór Plot en samples aan te klikken, anders kunnen er bij afsluiten van Lvmview figuren open blijven staan.

- Na sluiten van de figuren kan met File, Open een nieuw bestand worden geopend.  Dit kan een figuur (.fig) of een ASCII-bestand zijn. Een .fig-bestand wordt altijd geopend als een plaatje, elk ander bestand als een databestand. Zolang nog geen nieuw bestand is ingelezen blijft het oude bestand in de werkruimte bewaard, ook na afsluiten van Lvmview. Bij opnieuw starten van Lvmview kan het laatst ingelezen bestand opnieuw worden geplot, zonder dit opnieuw in te lezen.

- Sluit om te stoppen Lvmview altijd af door het kruisje rechtsboven aan te klikken of door File, Exit aan te klikken. Controleer na afloop of alle figuren zijn afgesloten (dit gebeurt niet automatisch).

Werkwijze bij foutmeldingen na inlezen:

Mogelijke problemen bij het inlezen:

- Als bij een niet-Dasylabbestand een te klein aantal headerregels wordt opgegeven geeft de inleesfunctie hiervan een melding. In sommige gevallen geeft Matlab echter de volgende melding:

Number of colums in line -- of ASCII file ... must be the same as the previous line

Haal in die gevallen spaties, mintekens of cijfers uit de eerste positie van elke headerregel.

Als te veel headerregels worden opgegeven wordt dit niet gedetecteerd. In dat geval worden alleen minder dataregels ingelezen.

- Als na het inlezen van een Dasylabbestand bovenstaande foutmelding volgt, controleer dan eerst of het goede bestand is aangeklikt. Is dat het geval, maak dan een kopie, haal daaruit de eerste regel weg, en lees de kopie in met specificatie van het overgebleven aantal headerregels.

- Het maximale aantal te lezen samples wordt overschreden. Dit aantal is ingesteld op 500000/nchan,

met nchan het aantal gebruikte kanalen. Als er meer data moeten worden ingelezen, verander dan de waarde van maxnum in \Functions\FN_indata7, regel 86, of lees het bestand in delen in, met verschillende samplenummers per deel. De te lezen sample nummers kunnen worden gekozen via het dialoogscherm:

read all samples?

Kies hier No.

## Meetfl, berekening afvoer meetflens met hoekaanboringen

### Berekening:

Bron: ISO no.5167 - 1980 (E)

Ruwheidsfactor wordt niet gebruikt omdat deze norm alleen voor

gladde buizen is doorgerekend.

Gebruikte variabelen:

C	"coefficient of discharge", rekengrootheid voor stromingscoëfficient

dinw	inwendige leidingdiameter (instroomzijde) (m)

dkeel	keeldiameter primaire element onder bedrijfsomstandigheden (m)

E	"velocity of approach factor", rekengrootheid voor stromingscoëfficient

g	versnelling vd zwaartekracht (m/s2)

h max	in te lezen bovengrens voor ∆h (m)

qm	massadebiet (kg/s)

qv	volumedebiet (m3/s)

ReD	reynoldsgetal met betrekking tot dinw

U	gemiddelde snelheid langs de as van de vloeistof in de pijp

α, α0	stromingscoeff

β	dkeel / dinw

∆h	niveauverschil manometers (m)

∆H	totaal drukverlies over de meetschijf, uitgedrukt in m waterkolom (m)

∆p	drukverschil (N/m2)

∆ω	totaal drukverlies over de meetschijf (N/m2)

ε	expansibiliteitsfactor (in programma: =1)

ν	kinematische viscositeit (m2/s)

ρ	massadichtheid vd vloeistof (kg/m3)

uitgangsvergelijkingen:

qm=αεπ4dkeel22ρΔp

qv=qmρ,   Δp=ρgΔh

→	qv=αεπ4dkeel22gΔh						(1)

α=CE									(2)

C=0.5959+0.0312β2.1−0.1840β8+0.0029β2.5106ReD0.75		(3)

E=(1−β4)−12

β=dkeeldinw

ReD=Udinwν,     U=qv(π4)dinw2  	→   ReD=qv(π4)dinwν		(4)

stel

t2=επ4dkeel22g,								(5)

t1=t2Δh									(6)

dan kan qv  worden geschreven als

qv=t1α

Hierin hangt alleen α af van qv ; de vergelijking voor t1 bevat alleen constante grootheden, zodat

qv=t1α(qv)									(7)

Vergelijking (3) kan worden geschreven als

C=C0+0.0029β2.5106ReD0.75						(8)

waarbij

C0=0.5959+0.0312β2.1−0.1840β8					(9)

invullen van (4) in (8) levert

C=C0+0.0029β2.5106(π4)dinwνqv0.75					(10)

Stellen we

t4=0.0029β2.5(106π4dinwν)0.75						(11)

dan volgt

C=C0+t4qv0.75								(12)

Invullen van (12) in (2) levert

α(qv)=C0E+t4Eqv0.75=α0+t4Eqv0.75						(13)

Invullen van (5) in (13)

α=α0+t4E(t1α)0.75								(14)

Dit is een vergelijking waaruit α moet worden opgelost. Door (14) te vermenigvuldigen met α0.75 ontstaat de vergelijking

α1.75−α0α1.75−t4Et10.75=0							(15)

Dit is een functie van α waarvan het nulpunt moet worden gezocht:

f(α)=α1.75−α0α0.75−t5=0						(16)

waarbij

t5=t4Et10.75

Deze vergelijking wordt iteratief opgelost volgens de methode van Newton-Raphson (zie boeken over numerieke analyse).

Als beginschatting voor het nulpunt wordt α0 gebruikt. Volgens de methode van Newtin-Raphson volgt de schatting n uit de vorige schatting n+1 uit:

α1=α0

αn=αn−1−f(αn−1)f'(αn−1)

de eerste afgeleide van f (α) is:

f'(α)=1.75α0.75−0.75α0α−0.25

De berekening wordt voortgezet tot |αn-αn-1|<∆αmax. Voor ∆αmax is 10-5 gebruikt.

Uit α volgt qv volgens (1).

Het totaal drukverlies over de meetschijf is volgens het bovengenoemde normblad:

Δω=1−αβ21+αβ2Δp

Het totaal drukverlies in uitgedrukt in m waterkolom is:

ΔH=1−αβ21+αβ2Δpρg=1−αβ21+αβ2Δh

### Gebruik van het programma:

Start Matlab en ga naar de map met Meetfl.m;

Open de functie Meetfl_in.m en vul de volgende waarden in:

delta_h: niveauverschil manometers in m

nu     : kinematische viscositeit vloeistof in m*2/s

rho    : massadichtheid vloeistof in kg/m**3

h_max	: maximum delta_h waarvoor Q moet worden berkend

in m

d_inw  :inw. leidingdiameter in m

d_keel :keeldiameter in m

Sla de wijzigingen op en sluit Meetfl_in.m

Toets in Meetfl

Via het scherm wordt een uitvoerbestand gevraagd; hierin worden de gevraagde gegevens opgeslagen.

## Refreg, bepaling van de terugkaatsing van een regelmatige golf

21 februari 2001

v. 6, 6 juni 2005

### Methode

Voor de bepaling van de terugkaatsing van een regelmatige golf wordt in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica het programma Hrebof van Gert Klopman gebruikt, in combinatie met een oudere versie van het programma Harmo uit het pakket Auke/pc van het Waterloopkundig Laboratorium. Hrebof gebruikt een methode afkomstig van Goda en Suzuki (1976), ook beschreven in Goda (1985). Hierin worden twee golfhoogtemeters gebruikt op een afstand van ongeveer een kwart van de golflengte.

Basisvergelijkingen voor een regelmatige golf bij golfhoogtemeters op x=x1 en x=x2 zijn:

(1a)

(1b)

Hierin is

η		de oppervlakte-uitwijking van het water,

t		de tijd,

ai,n , ar,n	de amplitude van de n-de harmonische van resp. de invallende en de teruggekaatste golf,

kn		het golfgetal van de n-de harmonische,

ωn		de hoekfrequentie van de n-de harmonische,

φi,n ,φr,n		de fase van de n-de harmonische van resp. de invallende en de teruggekaatste golf.

Bij de bepaling van de terugkaatsing wordt alleen de eerste harmonische beschouwd. Er wordt dus geen rekening gehouden met hogere harmonischen, noch met vrije en gebonden harmonischen.

Voor de eerste harmonische gaan (1a) en (1b) over in

(2a)

(2b)

(2a) kan ook worden geschreven als

of

(3a)

Op dezelfde manier volgt

(3b)

Hierin is

(4a)

(4b)

(4c)

(4d)

Uit (4a) t/m 4(d) volgen de complexe vergelijkingen:

(5a)

,						(5b)

met i=√-1.

(5a) en (5b) kunnen ook in matrixvorm worden genoteerd:

(6)

De A’s en B’s in het rechterlid van (6) kunnen worden gevonden uit een harmonische analyse van η(x1,t) en η(x2,t) uit (3a) en (3b), b.v. met behulp van een Fast Fourier Transform (FFT). Het programma Hrebof gebruikt voor de bepaling van de A's en de B's het programma Harmo van Auke/pc.

Omdat Harmo en Hrebof minder gebruikersvriendelijk zijn is het programma Refreg in Matlab geschreven. Bij het schrijven van dit programma zijn Harmo en Hrebof als uitgangspunt gebruikt. Evenals Hrebof gebruikt Refreg het stelsel (6) voor het bepalen van ai, ar, φi en φr. Van het programma Harmo is geen gedetailleerde beschrijving beschikbaar. Wel is bekend dat in Harmo de golfperiode door de gebruiker moet worden ingevoerd. In Refreg is geprobeerd de golfperiode door het programma te laten bepalen. Hiertoe worden twee nuldoorgangen met gelijke tekenwisseling gezocht, één aan het begin en één aan het eind van de meetreeks afkomstig van de eerste golfhoogtemeter. Het begin- en het eindpunt van de meetreeks sluiten dan op elkaar aan, afgezien van de afbreekfout die ontstaat doordat de golfperiode geen veelvoud is van de tijdstap. Vervolgens wordt de FFT van Matlab toegepast op de twee meetreeksen afkomstig van de respectieve golfhoogtemeters,  met een aantal punten dat overeen-komt met de tijdsduur tussen de bovenbeschreven nuldoorgangen. De periode waarbij de FFT-coëfficiënt de grootste absolute waarde heeft wordt gebruikt als basisperiode.

### Korte beschijving van het programma Refreg

N.B.:	Dit programma gebruikt dialoogschermen. In Matlab 7 verdwijnen dialoog-schermen niet direct na aanklikken van OK, maar het programma gaat door; klik niet opnieuw op OK!!

N.B.	Controleer na het sluiten van een (sub)menu altijd het aantal Matlabwindows  (te vinden onder de Matlab-icoon in de onderste balk van de monitor), en sluit alle openstaande windows (behalve Labmenu en het programma dat op dat moment in gebruik is).

Vergeet niet terug te springen naar een dialoogscherm als bij het raadplegen van Help het dialoogscherm open is gelaten.

Opmerkingen vooraf:

- Om de golfperiode voldoende nauwkeurig te kunnen bepalen mag de tijdstap in de metingen niet te groot zijn (maximaal 0.05 maal de golfperiode).

- Van dit programma bestaat een later geschreven versie waarin het glijdend gemiddelde wordt afgetrokken over de lengte van de basisperiode, met als stap de tijdstap uit het meetbestand. Deze versie heet Refreg19 en is op de cd opgeslagen in map Lab_proces\Extra_s.

- 1.  Invoerparameters

- Klik op File,  Open, Data file,

- Zoek het te verwerken meetbestand,

- Klik op Open.

Via het beeldscherm worden de volgende parameters opgevraagd:

alle samples lezen?	kies ja (nee alleen bij bestanden van 10 Mb of meer),

aantal headerregels	0 voor Dasylabbestand (prog. bepaalt lengte header), anders: het aantal headerregels,

Bij het inlezen van een bestand kan een foutmelding volgen. Zie hievoor punt 7.

tijdstap in het meetbestand,

aantal in de uitvoer af te drukken harmonischen (alleen de 1e harmonische wordt gebruikt in de berekening),

gemiddelde waterdiepte in m.

Voor elk van de twee golfhoogtemeters:

kolomnummers golfhoogtemeters,

positie golfhoogtemeters in m,

schaalfactor om de meetwaarden van b.v. volts om te zetten in meters.

Vervolgens verschijnt een grafiek met de ingelezen monsterpunten, en een dialoogscherm waarin de het te verwerken tijdinterval moet worden ingevuld. De grafiek kan helpen om een geschikt tijdinterval te kiezen.

Klik na het kiezen van een tijdinterval op OK; er wordt een nieuwe grafiek getoond met het gekozen tijdinterval; sluit de figuur om de berekening te starten.

Vervolgens moet een uitvoerbestand worden gekozen. Kies een bestand en klik op OK, of klik op Cancel om te stoppen.

Het uitvoerbestand wordt aan het eind van de berekening geopend, waarna het resultaat kan worden beoordeeld.

- 2.  Aftrek gemiddelde

In Regfreg wordt het gemiddelde van het totale tijdsignaal afgetrokken. In Refreg19 (map \Lab_process\Extra_s) wordt daarnaast een glijdend gemiddelde afgetrokken over de lengte van de basisperiode, met als stap de tijdstap uit het meetbestand.

- 3.  Bepalen van de lengte van het signaal

Het begin- en eindpunt van het gedeelte van de metingen dat bruikbaar is voor analyse is in punt 1. door de gebruiker opgegeven. In dat gebied wordt gezocht naar twee nuldoorgangen met gelijke tekenwisseling, één aan het begin en één aan het eind van de meetreeks afkomstig van de eerste golfhoogtemeter. Dit is nodig omdat anders met een FFT niet de goede basisperiode wordt gevonden.

- 4.  Aanpassing van de tijdstap

De tijdstap is geen veelvoud van de golfperiode. Om storende effecten hiervan te beperken wordt bij minder dan 20 punten per periode interpolatie met de Matlab-functie Resample toegepast. Let op: in dit geval kan de berekende fase onnauwkeurig zijn, dus zorg voor een voldoend kleine tijdstap tijdens de metingen.

- 5.  Bepalen van de eerste harmonische met de FFT van Matlab

De frequentie met de grootste C-coëfficiënt wordt gezocht, waarbij C = √(A2 + B2).

De FFT-componenten worden bepaald met de Matlab-functie fft, waarna moet worden vermenigvuldigd met 2/N aals schaalfactor (zie Using Matlab v. 6, p.13-43).

- 6. Bepalen van de amplitude en fase van invallende en teruggekaatste golf

Vergelijking (6) heeft de vorm La = b, waarbij a en b vectoren zijn en L een matrix is. Dit stelsel kan in Matlab direct worden opgelost.

Voor het bepalen van het golfgetal k wordt de dispersierelatie voor vrije zwaartekrachts-oppervlakte-golven gebruikt:

,

met ω de hoekfrequentie en g de versnelling van de zwaartekracht. Hiervoor is de Matlab-functie Disper van Gert Klopman gebruikt.

- 7. Mogelijke problemen bij het inlezen

- Als bij een niet-Dasylabbestand een te klein aantal headerregels wordt opgegeven geeft de inleesfunctie hiervan een melding. In sommige gevallen volgt echter een foutmelding van Matlab. Haal in die gevallen spaties, mintekens of cijfers uit de eerste positie van elke commentaarregel.

Als te veel headerregels worden opgegeven wordt dit niet gedetecteerd. In dat geval worden alleen minder dataregels ingelezen.

- Als na het inlezen van een Dasylabbestand een foutmelding volgt, controleer dan eerst of het goede bestand is aangeklikt. Is dat het geval, maak dan een kopie, haal daaruit de eerste regel weg, en lees de kopie in met specificatie van het overgebleven aantal headerregels.

- Het maximale aantal te lezen samples wordt overschreden. Dit aantal is ingesteld op 500000/nchan,

met nchan het aantal gebruikte kanalen. Als er meer data moeten worden ingelezen, verander dan de waarde van maxnum in \Functions\FN_indata7, regel 86, of lees het bestand in delen in, met verschillende samplenummers per deel. De te lezen sample nummers kunnen worden gekozen via het dialoogscherm:

read all samples?

Kies hier No.

Bij een Dasylab-bestand is het handig om de tijd decimaal op te slaan. Het tijdformaat met een ':' in Dasylab wordt in Matlab niet ingelezen als tijd.

### Programma  gebruikt voor het testen van Refreg

Voor het testen van Refreg is een programma ‘testsig’ geschreven. Hiermee kunnen een invallende en een teruggekaatste golf met één frequentie worden gegenereerd. De gebruiker moet de volgende parameters invoeren:

naam uitvoerbestand,

aantal te genereren golfperioden,

tijdstap,

golfperiode,

waterdiepte,

afstand golfhoogtemeters,

terugkaatsingscoëfficiënt,

fase invallende golf,

fase teruggekaatste golf,

amplitude normaal-verdeelde witte ruis.

Voor de amplitude van de invallende golf is steeds 1 gebruikt (om met Refreg een uitkomst in m te krijgen moet de schaalfactor in dit geval worden aangepast).

De witte ruis is alleen gebruikt om na te gaan wat de invloed van ruis is op de gevonden (eerste) harmonische. Bij een kleine tijdstap kan dit soort ruis inderdaad invloed hebben, omdat de nul-doorgangen met gelijk teken door hoogfrequente ruis (in de orde van de halve bemonsteringsfrequentie) een halve periode verschoven kunnen worden. Het is echter de vraag of dit soort ruis bij golven voorkomt. Eventueel kan dit onderdeel van het programma worden vervangen door toevoeging van een ander soort storing. Indien gewenst kan ook het genereren van meer harmonischen worden ingebouwd. Het programma kan dan tijdens de verdere ontwikkeling van Refreg worden gebruikt voor het genereren van testsignalen.

### Nog te onderzoeken onderdelen

- Invloed van de tijstap, de meetduur en de golfperiode op de nauwkeurigheid.

2.	Een goede methode om de golfperiode uit de metingen te halen, b.v. door middel van regressie.

- De invloed van storingen op de uitkomst. Storingen kunnen ontstaan door obstakels in de meet-opstelling of door stoorsignalen in de meetapparatuur.

- Een gevoeligheidsanalyse van de uitkomst. Ruis met een periode in de orde van tweemaal de tijd-stap kan een fout veroorzaken in het bepalen van de eerste harmonische uit nuldoorgangen. Dit soort ruis komt bij oppervlaktegolven waarschijnlijk weinig voor. Volgens Gert Klopman heeft ruis bij de bepaling van de terugkaatsing weinig invloed. Wel kan een verplaatsing van de golfhoogte-meters verandering in de uitkomst geven.

Bij een gevoeligheidsanalyse kan gebruik worden gemaakt van kruiscorrelatietechnieken.

### Mogelijke uitbreidingen van het programma

- Toevoeging van de snelheid als extra parameter (nu: snelheid 0).

- Meenemen van meer (i.e. hogere) harmonischen in de berekening, en afsplitsen van gebonden en vrije componenten. Voor bepling van de terugkaatsing van hogere harmonischen zijn meer golfhoogtemeters nodig.

## Refreg en Spect, remarks about spectra

June, 2002

Determination of the amplitude spectrum of a regular wave from measurements

- Sample time: at least 20 points per period are needed.

- Duration: at least 20 periods are needed, starting from a point where the signal is stationary.

- After the data has been stored, start the computation. First of all, subtract the mean value from the measurements to avoid a high value in the spectrum at frequency zero.

- The harmonic components of the signal can be found from a Fast Fourier Transform (FFT)-spectrum. The dominating component in the spectrum is the basic wave period. The frequencies in the spectrum are at discrete values k * 1/T  for k = 0,1,…,N/2, where T is the record time and N the total number of samples. As a concequence, having the basic wave period as a spectral component, the part of the signal used in the calculation of the FFT must be an integer number of periods.

This can be obtained as follows:

Method 1:

Determine a zero-crossing at the begin and at the end of the stationary part of the data. The two zero-crossings must have the same sign:

Use the points nearest to the begin and the end of the stationary part of the measured data as begin and end point of the analyses.

Method 2:

If the basic wave period is known beforehand, the multiple of the number of samples per period nearest to the total number of samples can be calculated:

The number of samples per period is

Np = floor (Tw / ∆t),

where

floor( ):	a function returning the nearest integer <= the argument,

Tw:		the wave period,

∆t: 		the time step in the measurements,

Np:		the rounded-off number of periods.

The number of periods in the used part of the signal is:

Nc = floor (Ns / Np),

where

Ns:		the total number of samples in the analysed part of the signal (= stationary part),

Nc:		the rounded-off number of periods in the analysed part of the signal.

The number of points to be used in the FFT is

Nfft = Nc  * Np														(1)

If  Nfft > Ns , use (Nc-1) * Np  points.

The methods 1 and 2 described above give an integer number of periods. Generally,  method 1 gives a better result than method 2.

In some applications, the number of points in the FFT must be a power of two. In that case other methods are needed to find the basic wave period.

- Calculate the FFT, using the number of points calculated as described above.

- Determine the maximum absolute value in the FFT-spectrum.

The FFT of a time signal x(n∆t), 0 ≤ n ≤ N-1

can be written as

where i = √-1 and N must be replaced by Nfft as found from eqation (1).

X(k) can be written as

X(k) = A(k) + i B(k),

and the absolute value of X(k) is

Find the maximum of |X(k)|.

If k1 is the index of the first maximum, the basic harmonic is at frequency k1 / Nfft∆t.

The second harmonic component can be found at k2 ≈ 2k1. Since the round-off error in the basic frequency found is about 0.5 times the frequency step, search between the indices 2k1-1 and 2k1+1 for a lokal maximum of |X(k)|.

The same method can be used to find more harmonic components (at 3k1, 4k1, …). Because of the round-off error mentioned above, search in the interval [round(i*(k1-1)), round(i*(k2-1))].

## Vels, bepaling van snelheden en versnellingen in proef "Stabititeit X-blokken"

14 juni 2005

Dit programma is opgeslagen in submap \Lab_process\Extra_s op de cd.

De snelheden worden berekend uit een aantal opnamen met een digitale camera op tijdstippen met vaste tijdstap ∆t. Hierin wordt de positie van een balletje in achtereenvolgende opnamen aangeklikt, en vervolgens opgeslagen. Het gebruikte programma is Multiscan_xy van Arie M. den Toom. Zie ook webpagina www.fluidmechanics.tudelft.nl , Laboratory, Support.

Voor het berekenen van snelheden en versnellingen is een Matlabscript Vels.m geschreven.

Aanwijzingen voor het gebruik:

- Invoerbestand:

Invoer is het uitvoerbestand van Multiscan_xy. De algemene naam is Multiscanxy.dat. Om verschillende metingen te onderscheiden kan het zin hebben dit bestand een andere naam te geven.

Het invoerbestand bevat de volgende kolommen:

kolom 1:	tijdindex bij de opname; bij index i  hoort tijd i ∆t,

kolom 2:	volgnummer van de opname,

kolom 3:	x-coördinaat van het aangeklikte punt in pixels,

kolom 4:	y-coördinaat van het aangeklikte punt in pixels.

Onderaan het bestand staan de namen van de gebruikte bitmap-bestanden als invoer van Multiscan_xy.

Het programma Vels vraag het invoerbestand via een dialoogscherm. Beantwoord de vraag Read all samples? met no, en geef in het volgende scherm bij number of first sample to be read resp. number of last sample to be read de regelnummers van het eerste en het laatste te verwerken punt in het .dat-bestand. Deze komen i.h.a. overeen met de nummers in kolom 2 van dit bestand.

- Invoergegevens:

Deze moeten worden opgeslagen in een parameterbestand naam.txt. Voor naam kan dezelfde naam worden gekozen als van het .dat-bestand.

Inhoud parameterbestand:

time step used:                        0.0200

pos of origin [pixels]:              68  448

rightmost point of X-axes [pixels]:  627  461

uppermost point of Y-axes [pixels]:   71  205

rightmost point of X-axes [m]:        0.500   0.000

uppermost point of Y-axes [m]:        0.000   0.200

lower right endpoint of construction [m]:   0.560   0.000

upper left  endpoint of construction [m]:   0.000   0.295

Hierin zijn de coördinaten in meter i.h.a. vast, behalve wanneer het referentiesysteem wordt verplaatst, of wanneer de constructie wordt gewijzigd.

De parameters worden opgeslagen in de volgende variabelen (in het programma zijn dit velden van een structure Inparm):

dt		tijdstap tussen opeenvolgende beelden

pos0	[x y]: coördinaten van de oorsprong (snijpunt van twee op de wand aangebrachte lineaaltjes) in pixels,

pos1	[x y]: coördinaten van het eindpunt van de horizontale as (lineaal) in pixels,

pos2	[x y]: coördinaten van het eindpunt van de vertikale as (lineaal) in pixels.

De oorsprong wordt geconverteerd naar [0 0]. De eindpunten moeten worden opgegeven:

new1	[x y]: coördinaten van het eindpunt van de horizontale as (lineaal) in m; op dit moment is dat [0.5  0],

new2	[x y]: coördinaten van het eindpunt van de vertikale as (lineaal) in m; op dit moment is dat [0  0.2].

Verder moeten de eindpunten van de constructie worden opgegeven:

x1	[x y]: coördinaten van het eindpunt rechtsonder in de constructie in m (in oudere versies: pixels,

x2	[x y]: coördinaten van het eindpunt linksboven in de constructie in m (in oudere versies: pixels).

Opm.: in oudere versies werden deze gegevens handmatig ingevoerd in Vels.m. Zie ook: Vels8.m.

- Coördinatentransformatie naar de gegeven assen (incl. omrekenen van pixels naar m):

Alle gegeven coördinaten zijn opgeslagen na aanklikken in een afbeelding van het bitmap-bestand (programma Multiscan_xy). Hierin zit enige spreiding, waardoor de gegeven assen (punten van de lineaals) niet precies loodrecht op elkaar staan. Hiervoor wordt niet gecorrigeerd. Er wordt van uitgegaan dat in alle coördinaten een soortgelijke spreiding zit.

De transformatiematrix At  wordt direct berekend uit de gegeven coördinaten:

[new1 '  new2 '] = At * [(pos1 - pos0)'  (pos2 - pos0)']		(1)

In dit geval volgt At uit:

At = [new1 '  new2 '] / [(pos1 - pos0)'  (pos2 - pos0)']	(2)

(zie "Using Matlab Version 6", paragraaf 11, p. 11-13 e.v.: "Solving Linear Equations").

De kolommen van de matrix [new1 '  new2 '] in (1) en (2) zijn de coödinaten van de punten op de gegeven (nieuwe) assen in m; de kolommen van [(pos1 - pos0)'  (pos2 - pos0)'] zijn de coördinaten van de punten op de gegeven assen in het oude coördinatenstelsel (camera) t.o.v. de nieuwe oorsprong.

Als een willerkeurig paar coördinaten (xi ,yi) in pixels is gegeven volgen de coördinaten ((xn)i,yn)i)) in meter t.o.v. de nieuwe assen uit:

(xn)i					(3)

4.   Bepaling van de snelheden:

Het invoerbestand wordt ingelezen in een matrix A, waarvan de kolommen overeenkomen met de kolommen in het invoerbestand. Sommige punten in het invoerbestand zijn geen coördinaten van het balletje. Deze punten liggen meestal buiten het bereik [thresh, thresh], waarbij thresh een te kiezen drempel is (in pixels). Voorlopig is in de x- en y-richting dezelfde drempel gekozen, met voorlopige waarde 100. De drempel kan worden aangepast door editen van de functie FN_velsn.m. Hierbij is n een versienummer. Welke versie van FN_vels wordt gebruikt kan worden nagegeaan in het hoofdprogramma Vels.m.

In het uitvoerbestand naam.txt (zie punt 7.) worden de weggelaten punten met een * aangegeven.

Na weglaten van de punten buiten het bereik worden de tijden in seconden berekend, en de coördinaten omgezet van pixels naar meters m.b.v. vergelijking (3). De nieuwe tijden komen in matrix A1, die is onstaan uit A na weglating van de punten buiten het bereik. Voor de verdere berekening bleek het handig de nieuwe coördinaten van de posities op te slaan in een aparte matrix B.

De snelheden moeten nu worden geschat door numerieke differentiatie van de posities. Omdat bij het bepalen van differenties de in het signaal aanwezige fluctuaties worden versterkt wordt eerst een glijdend gemiddelde over 3 punten uitgevoerd. Hiervoor is de Matlabfunctie filtfilt gebruikt, waarin het middelingsproces in twee richtingen wordt uitgevoerd. Op die manier treedt geen faseverschuiving op (zie fig. 1). In een test bleek dit een beter resultaat te geven dan de functie filter, waarbij in één richting wordt gemiddeld.

fig. 1: glijdend gemiddelde over 3 punten met resp filter en filtfilt

De numerieke differentiatie wordt uitgevoerd over het glijdend gemiddelde van de posities met bijbehorende tijden. Dit gebeurt met de Matlabfunctie diff, waarbij centrale differenties ontstaan voor punten tussen de monsterpunten. De bijbehorende tijden en coördinaten worden berekend door lineaire interpolatie tussen de puntenparen.

Let op: door het filterproces kunnen ook fluctuaties in de snelheden verdwijnen die al bestonden vóór de bemonstering.

- Bepaling van de versnellingen:

Deze worden berekend uit differenties van de snelheden en de bijbehorende tijden. De snelheden  worden ook weer vooraf "gemiddeld" over drie opeenvolgende punten met filtfilt. Na numerieke differentiatie worden de bijbehorende tijden en plaatscoördinaten worden weer tussen elk puntenpaar genomen.

- Berekening van de componenten t.o.v. de constructie

De componenten van snelheden en versnellingen t.o.v. de constructie worden berekend uit de opgegeven coördinaten van de constructie. Dit levert een nieuwe transformatiematrix.

- Uitvoer:

Uitgevoerd worden:

- Een vectorplot van resp. snelheden en versnellingen, met de bijbehorende constructie als ingetekende lijn.

- Een bestand naam.txt met afdruk van de invoerparameters, de berekende transformatie-matrices (naar gegeven assen, en vervolgens van assen naar constructie), en de meetgegevens met markering van de weggelaten punten. Naam is een door de gebruiker te kiezen naam; het pad wordt gekozen via een dialoogscherm.

- Een bestand naam.asc met berekende snelheden en versnellingen. De kolommen bevatten achtereenvolgens:

glijdend gemiddelde over 3 punten van de tijd in s

glijdend gemiddelde over 3 punten van de x-coördinaat in m

glijdend gemiddelde over 3 punten van de y-coördinaat in m

sign(ucL)ux2+uy2 in m/s, resp. sign(acL)ax2+ay2 in m/s2

ux: x-component snelheid, resp. ax: x-component versnelling

uy: y-component snelheid, resp. ay: y-component versnelling

ucL: snelheidscomponent in de richting van de constructie,

resp. acL: versnellingscomponent in de richting van de constructie,

ucn: snelheidscomponent loodrecht op de constructie,

resp. acn: versnellingscomponent loodrecht op de constructie.

Opm:	de hier opgeslagen snelheden en versnellingen zijn na het differentiatieproces niet gemiddeld.

- Middelen van de afgeleide i.p.v. bepaling van de afgeleide van het gemiddelde

Van het programma Vels is ook een oudere versie Vels5a beschikbaar (a: met invoer nieuwe stijl), waarbij de snelheden door numerieke differentiatie van de niet gefilterde posities worden bepaald, en vervolgens gemiddeld. Een bezwaar hierbij kan zijn dat in het signaal aanwezige fouten bij de numerieke differentiatie kunnen worden versterkt, doordat het aantal significante cijfers kleiner wordt. Dit effect is bij filteren vooraf kleiner.

contactpersoon:

Hetty Klaasman, k. 0.07, tel. (27) 85974.

## Referenties

Bakkenes, Henk Jan (2002), Observation and separation of bound and free low-frequency waves in the nearshore zone, MSc-Thesis, Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Fluidmechanics section, June 2002.

Battjes,J.A., Windgolven. Collegehandleiding  b78, uitgave 1984, 5e herdruk 1992 (Dutch version).

Goda, Y. en Y. Suzuki (1976). "Estimation of Incident and Reflected Waves in Random Wave

Experiments". Proc. 15th Int Conf. Coastal Engrg., Honolulu, ASCE, New York, N.Y., 1,

pp. 828-845.

Goda, Y. (1985). Random seas and design of maritime structures. Univ. Tokyo Press, Tokyo, Japan.

WL Delft Hydraulics (2000), Delft-Auke Process Description, July 2000.

Zelt, J.A. en J.E. Skjelbreia (1992), Estimating Incident and Reflected Wave Fields Using an Arbitrary Number of Wave Gauges, Proc. 23rd Int. Conf. Coastal Eng., ASCE, pp. 777-789.

de zogenaamde IMFT-vergelijking