Opmerkingen bij het gebruik van DELFT AUKE/Generate, labcd updt feb-05

Aanpassing van de installatie van DELFT AUKE/Generate v.6.00 aan nieuwere versie:

DelftAUKE.exe is vervangen door de versie van 08-02-02

Multilin.exe  is vervangen door de versie van 19-08-02 (v. 6.22)

De configuratiebestanden (*.pos en arc*.inf) van de installatie-cd zijn vervangen door .pos-bestanden van het Laboratorium voor Vloeistofmechanica. Deze laatste (d.w.z. de Lab-versies van de .pos-bestanden) zijn oorspronkelijk geleverd door het WL (op diskette of per E-mail), en later door het Lab. aangepast.

Hieronder volgt een lijst met aanpassingen. Alleen de meest recente versie is afgedrukt; alle tussenversies zijn als afdruk bewaard in een map met markering van de wijzigingen.

| Golfschot | Naam oorspr. bestand | bevat o.a. de regels | Naam aangepast bestand | bevat o.a. de regels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromechanisch | tugootml.pos | arc-file,arctu.inf indication,tugootml | e-wave.pos | arc-file,arc_e.inf indication,e-wave |
|  | arctu.inf | waveboard,tugootml | arctu.inf | waveboard,e-wave |
| WL Golfmachines Type 77 | YP30KLml.pos | indication,marokko setpoint-resolution, 0.00000381469 .25 (m) / 2^16 | WL77%90.pos en WL77wave.pos | indication,WL77wave setpoint-resolution, 0.00000396728515625 .26 (m) / 2^16 |
|  |  | drivingtype,position,5.00 |  | drivingtype,position,1 |
|  |  | min-frequency,0.005 |  | min-frequency,0.025 |
|  |  | in blok FILTER: amplification,1.0 |  | in blok FILTER: amplification,0.9 (WL77%90) amplification,1.0 (WL77wave) |
| Hydraulisch | tudml02.pos | arc-file,arctu02.inf indication,tudml setpoint-resolution, 0.0000091552734375 .60 (m) / 2^16 | h-%90.pos en h-wave.pos | arc-file,arc_h.inf indication,h-wave setpoint-resolution, 0.00000885009765625 .58 (m) 2^16 |
|  |  | in blok FILTER: potentio-meter,1000 |  | in blok FILTER: amplification,0.9 (h-%90) amplification,1.0 (h-wave) |
|  | arctu02.inf1 | waveboard,tudml | arc_h.inf | waveboard,h-wave |

Opmerkingen:

(alleen betreffende wijzigingen; voor bijzonderheden over parameters: zie Handl_sup.doc in submap \Docs op de cd)

- De parameter potentio-meter in TUDml02.pos:

deze parameter werd gebruikt door het vroegere programma Stir2c. Multilin gebruikt in plaats hiervan amplification. Tot maart 2004 is bij het Hydraulisch Golfschot het bestand Tudml02.pos gebruikt. Omdat potentio-meter door Multilin niet wordt gebruikt was in dit bestand geen amplification opgegeven. Multilin gebruikt in dat geval waarschijnlijk 1 (dit is niet in de handleiding gespecificeerd).

- Het blok FACTORS in tugootml.pos en e-wave.pos:

In tugootml.pos stonden oorspronkelijk andere waarden. Tijdens het afregelen zijn alle waarden in oktober 2002 door een medewerker van het WL veranderd in 1.0.

- De waarde min-frequency is 0.025 bij WL77%90.pos en WL77wave.pos; de oorspronkelijke waarde was 0.005. Een dergelijke nauwkeurigheid is bij de WL77-schotten waarschijnlijk niet haalbaar.

- automatische reflectiecompensatie (ARC)

De ARC is een extra regeling op het golfschot. Dit betekent dat er minder uitwijking beschikbaar is dan de volle slag, waardoor in Multilin met ingeschakelde ARC eerder overflow-detectie optreedt dan zonder ARC.

- arc-file

Als automatische reflectiecompensatie (ARC) moet worden gebruikt (in opdrachtbestand: ARC,yes) wordt in het configuratiebestand gezocht naar de naam van een bijbehorend ARC-bestand. Dit heeft i.h.a. de extensie .inf. De naam van het ARC-bestand wordt in het configuratiebestand aangeduid met arc-file. Dit bestand moet in de onder DOS geldende "working directory" staan. Meestal is dat de map waarin de batchfile staat.

Opmerkingen over de arc-files (*.inf), blok WAVEBOARD:

- De naam achter "waveboard" moet dezelfde zijn als in het bijbehorende .pos-bestand achter "indication".

- arc-mode:

Deze is voor het Elektromechanisch Golfschot shortwave-theory-2d, en voor het Hydraulisch Golfschot longwave-theory-2d.

- in ":,1" betekent ":" dat alle segmenten worden gebruikt (voor het Lab: het enige segment), en "1" dat ARC met factor 1 (d.w.z. volledig) wordt gebruikt.

Toelichtingen bij het gebruik van DelftAUKE:

- De parameter amplification:

DELFT AUKE/Generate maakt een stuursignaal aan.

Dit wordt door andere programma's (WLWaveGenerator, CDWAVE (V.h. Golfhyd) ) omgezet in een beweging van het golfschot.

DELFT AUKE/Generate berekent het stuursignaal zo dat de gevraagde golf ontstaat als de stand van de poteniometer resp. de Gain-factor gelijk is aan de in "amplification" opgegeven waarde.

Bij golfschotten die door een analoog signaal worden aangestuurd wordt hiervoor een 10-slagen- potentiometer gebruikt.

Het Elektromechanisch Golfschot wordt digitaal aangestuurd. Het stuursignaal wordt daar geregeld door een instelbare "Gain-factor" op  het scherm.

Voor de gebruikte golfschotten in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica geldt:

Hydraulische Golfschotten: amplification=0.9 (WL77%90.pos, h-%90.pos) of amplification=1.0

(WL77wave.pos, h-wave.pos), het opgegeven signaal ontstaat als de stand van de potmeter op 9.0 (amplification=0.9) of 10.0 (amplification=1) wordt gezet.

Elektromechanisch Golfschot: amplification=0.8, het opgegeven signaal ontstaat als Gain-factor op 0.8 wordt gezet.

WL Wavegenerator neem automatisch deze waarde over op het 	display.

- Bij de Hydraulische Golfschotten moet in het .pcf-bestand de regel

time-step,50,Hz

staan. Dit betekent dat het digitale stuursignaal met een tijdstap van 0.02 s wordt omgezet in een analoog signaal. De defaultwaarde van de "tijdstap", 25 Hz (0.04 s) is bij dit type sturing te groot.

Veel voorkomende fouten en op dit moment gebruikte oplossingen:

- Bij regelmatige en multichromatische golven komt in de "error file altijd de melding:

********** >>message from program MULTILIN<< ***

Asked for directional wave generation,

but no board can be used for it.

The angle information is ignored so

the program does not stop.

**********

Omdat het hier om een mededeling gaat en niet om een foutmelding kan dit bericht worden genegeerd.

- Als een .pcf-bestand wordt gewijzigd met de User Interface, onderdelen Environment en Regular/Multi, en het nieuwe bestand wordt opgeslagen met "Save As" met een nieuwe naam heeft dat het volgende effect:

. In de balk "Script file: ---" blijft de naam van het oude bestand staan.

· Na terugspringen naar Edit/View Scriptfile komt in het view-venster de inhoud van het gewijzigde (=nieuwe) bestand te staan.

· Bij terugspringen via Return to Select naar Scriptfile en binnenhalen van resp. het oude en het nieuwe bestand blijkt dat alleen het nieuwe bestand is gewijzigd (zoals ook bedoeld was).

· Als na Save As met nieuwe naam niet wordt teruggesprongen via Return to Select naar Scriptfile om het goede bestand "binnen te halen" worden  alle volgende wijzigingen in beide bestanden gezet.

Conclusies:

· De inhoud van het View-venster bij Edit/View Scriptfile is niet altijd de inhoud van het bestand in de balk "Script file: ---"

(volgt uit bovenste twee van boven genoemde effecten).

· Na Save As moet het nieuwe bestand altijd worden teruggehaald via Return to Select, Scriptfile, anders komen de volgende wijzigingen in beide bestanden terecht.

- Als een .pcf-bestand vanuit de User Interface met Irregular wordt gewijzigd en vervolgens wordt opgeslagen met Save As komt bij het aanklikken van Return to Select de melding: "Changes

were made. If you click OK they are lost" . Bij controle blijkt echter dat de wijzigingen wel zijn opgeslagen.

- De volgende wijzigingen worden alleen opgeslagen als daarnaast nog iets anders wordt aangeklikt:

Environment, aan- en uitvinken van Delete,

Irregular, wijziging van Duration.

- Als van een regelmatige golf alleen de Environment is gewijzigd en het .pcf-bestand wordt vervolgens opgeslagen met Save of Save As gebeurt het volgende:

Na aanklikken van Regular/Multi staan zowel Regular als Multi Chromatic uit. Hetzelfde geldt voor Duration en Cyclic. De enige "knop" die op dat moment kan worden aangeklikt is Duration. Alle andere knoppen geven een foutmelding:

"Run-time error 340. Control array element '5' doesn't exist",

waarna het programma stopt.

Oplossing: Klik direct na aanklikken van Regular/Multi in het blauwe vak naast het scherm het vakje Reset edit aan.

- In de .pcf-bestanden komt een regel "debug" voor. Deze regel maakt dat Multilin een bestand Multilin.dbg aanmaakt.

Dit bestand bevat gegevens over de golfopwekking met o.a. een regel "no overflow detection".

Als er wel overflow is ontbreekt in Multilin.dbg de regel "no overflow detection" en alles wat daarna komt. De melding "overflow detection" staat in dat geval in de errorfile.

Aangeraden wordt altijd eerst de errorfile te lezen voordat de rest wordt bekeken.

origineel WL: tudml.pos, arctu.inf; aangepast: tudml02.pos, arctu02.inf i.v.m. gelijke naam ARC-file elektr. en hydr. golfschot

1