# Aantekeningen bij Matlabscripts Laboratorium voor Vloeistofmechanica

15 juni 2005

Deze handleiding bevat diverse aantekeningen, gemaakt tijdens het schrijven van de Matlabscripts.

Inhoud

Aantekeningen bij Matlabscripts Laboratorium voor Vloeistofmechanica	1

Criterium voor frequentiegebied in Decomp (bepaling terugkaatsing onregelmatige golf)	2

Matlabscript Decomp.m, schaalfactoren in FFT en variantiespectrum.	5

Bepaling van de eerste harmonische van een regelmatige golf	8

Literatuur	9

## Criterium voor frequentiegebied in Decomp (bepaling terugkaatsing onregelmatige golf)

10 januari 2005

Criteria, gebruikt van dec 2003 t/m nov 2004 voor twee golfhoogtemeters:

- De vergelijkingen mogen niet afhankelijk zijn.

Als de twee golfhoogtemeters voor een bepaalde frequentie op een veelvoud van L/2 staan ontstaat bij die frequentie een afhankelijk stelsel vergelijkingen. Ontbinding in invallende en teruggekaatste golf is dan niet mogelijk.

Het frequentiegebied waarbinnen ontbinding mogelijk is kan volgens Goda en Suzuki (1985, p. 302) worden gevonden uit:

∆l/Lmin ≈ 0.45, ∆l/Lmax ≈ 0.05	―›	fmin1, fmax1

Hierin is ∆l de afstand van de golfhoogtemeters en [Lmin,Lmax] het golflengtegebied waarbinnen ontbinding in invallende en teruggekaatste golf mogelijk is bij een gegeven ∆l. Dit levert het frequentiegebied [fmin1, fmax1].

- De coëfficiënten mogen niet te klein zijn.

Het variantiespectrum van de gemeten golven is een maat voor de absolute waarde van de  coëfficiënten in het stelsel vergelijkingen. Om te zorgen dat deze coëfficiënten niet te klein worden zoekt Decomp een aaneengesloten gebied rond de piekfrequentie waarbinnen de variantiedichtheid boven een bepaalde drempel ligt.

E(fi) >=  thresh * Emax voor fmin2 <= fi <= fmax2

Hierin is E het variantiespectrum, gegeven voor een eindig aantal frequenties fi, en Emax het maximum van alle E(fi).

Deze twee criteria leveren het frequentiegebied waarbinnen het stelsel vergelijkingen betrouwbaar:

fmin  =  max(fmin1, fmin2), 	    fmax  =  min(fmax1, fmax2).

Tot februari 2004 werd de afstand van de golfhoogtemeters gekozen met het programma Distance van WL|Delft Hydraulics. Dit programma bepaalt een aanbevolen afstand bij gegeven piekperiode volgens het criterium van Goda en Suzuki (zie tabel 1 voor twee golfhoogtemeters).

| waterdiepte (m) | piekperiode (s) | aanbevolen afstand (m) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.8 | 0.084 |
|  | 1 | 0.123 |
|  | 1.2 | 0.166 |
|  | 1.5 | 0.236 |
|  | 1.8 | 0.293 - 0.336 |
|  | 2 | 0.328 – 0.414 |
|  | 2.5 | 0.416 – 0.634 |
| 0.7 | 0.8 | 0.087 |
|  | 1 | 0.130 |
|  | 1.2 | 0.177 |
|  | 1.5 | 0.254 |
|  | 1.8 | 0.338 |
|  | 2 | 0.383 – 0.415 |
|  | 2.5 | 0.488 – 0.646 |

tabel 1.	Aanbevolen afstand golfhoogtemeters bij gegeven waterdiepte en piekperiode volgens het programma Distance, geval: 2 golfhoogtemeters.

Volgens de specificaties van de in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica gebruikte golfhoogtemeters mag de afstand niet kleiner zijn dan 0.2 m. Voor kleine piekperiodes kan de door Distance aanbevolen afstand daarom niet worden gebruikt. Ap van Dongeren van het WL heeft aangeraden bij twee golfhoogtemeters altijd een afstand van 0.3 m te gebruiken, en bij drie golfhoogtemeters resp. 0.3 en 0,4 m. Dit gaat in de meeste gevallen goed.

Bij de proeven met twee golfhoogtemeters van Martijn Hovestad in december 2004 bleek 0.3 m voor bijna alle gebruikte piekperiodes een bruikbare afstand (volgens berekeningen van Martijn). Bij die afstand selecteerde Decomp echter een frequentiegebied waarvan de breedte afnam met toenemende piekperiode.

Het criterium van Goda en Suzuki bepaalt bij gegeven waterdiepte en afstand van de golfhoogtemeters een frequentiegebied waarin het stelsel vergelijkingen voor geen van de frequenties afhankelijk is. Bij een afstand van 0.3 m en een waterdiepte van 0.69 m is dit

0.40 – 1.53 Hz.

Het gebied waarin het Jonswapspectrum de meeste energie heeft hangt echter af van de piekperiode. In tabel 2 is dit gebied aangegeven voor een waterdiepte van 0.69 m.

| Piekperiode (s) | f-gebied in ideaal Jonswap spectrum (Hz) (thresh = 0.005*Emax) | energiepercentage binnen criterium Goda-Suzuki (∆l = 0.3 m) |
| --- | --- | --- |
| 0.80 | 0.79 – 3.64 | 85 |
| 0.96 | 0.66 – 3.03 | 92 |
| 1.00 | 0.63 – 2.91 | 93 |
| 1.20 | 0.53 – 2.43 | 96 |
| 1.50 | 0.42 – 1.94 | 98 |
| 1.80 | 0.35 – 1.62 | 99 |
| 2.00 | 0.31 – 1.46 | 98 |
| 2.50 | 0.25 – 1.17 | 88 |

tabel 2.	Energiegebied van ideaal Jonswapspectrum als functie van de piekperiode bij waterdiepte 0.69 m.

Doordat Decomp afkapt bij een fmax volgens het criterium van Goda en Suzuki werd het hoogfrequente gedeelte van het spectrum niet meegenomen, waardoor Hm0 afnam met afnemende piekperiode.

Als oplossing is gekozen voor handmatige invoer van de grensfrequenties, een optie die ook in Decomp aanwezig is. De grensfrequenties werden bepaald door het frequentiegebied van een ideaal Jonswapspectrum met gegeven piekperiode te bepalen. Hiervoor werd een Matlabscript Jonswap van WL|Delft Hydraulics gebruikt. Bij het gebruik van het hele frequentiegebied van een ideaal Jonswapspectrum is echter niet meer altijd voldaan aan het criterium van Goda en Suzuki. Dit betekent dat het stelsel vergelijkingen voor sommige frequenties afhankelijk kan worden (afstand golfhoogtemeters een veelvoud van L/2). In dat geval ontstaat een piek in het spectrum. Om die reden wordt aanbevolen voor elk geval apart te bepalen welk frequentiegebied bruikbaar is. Hiertoe is de script Jonswap omgezet in een functie Jonswap1, met als parameters de piekperiode en de drempelwaarde. Daarin wordt het frequentiegebied waarin E>thresh*Emax gezocht, op dezelfde manier als bij de metingen is gedaan. Door de drempel te variëren kan een geschikt gebied worden gezocht.

## Matlabscript Decomp.m, schaalfactoren in FFT en variantiespectrum.

11 oktober 2004

Algemen opmerking: Het doel van dit stukje is het schatten van de schaalfactor van het variatiespectrum uit een FFT. De overgang van een continu naar een bemonsterd signaal is niet overal onderbouwd. Dit moet in boeken over bemonsterde signalen worden nagezocht.

De FFT in Matlab is gedefinieerd als

X(k)=n=1Nx(n)e−j2π(k−1)(n−1N)		1≤k≤N			(1)

x(n)=1Nk=1NX(k)ej2π(k−1)(n−1N)	1≤n≤N			(2)

Het programma Decomp is oorspronkelijk afkomstig van Henk Jan Bakkenes (2002). In zijn afstudeerverslag wordt als vergelijking voor een onregelmatige golf op de plaats p gebruikt:

ηp(t)=k=0N−1Ak,pejωktT			0≤t<T			(3)

met t de tijd, T de duur van de meetreeks en ωk = 2πt /T de hoekfrequentie. In bovengenoemd verslag is verondersteld dat ηp(t) een bemonsterd signaal is met t=n∆t, 0<=n<=N-1. In dat geval is ωk=2πn∆t /N∆t, en

ηp(nΔt)=k=0N−1Ak,pej2πknN		0≤n≤N−1			(4)

Vergelijking (3) geldt ook voor een continu tijdsignaal, mits het spectrum van ηp(t) geen termen Ak,p bevat met k>N-1. Omdat het spectrum dubbelzijdig is moet de maximale frequentie die in ηp(t) voorkomt <=N/2T, d.w.z <=1/2∆t zijn. Dit houdt in dat de tijstap <=1/2fmax moet zijn, als fmax de hoogst voorkomende frequentie in ηp(t) is.

Als in (2) x(n) wordt vervangen door ηp(n∆t) volgt uit (2) en (4):

Ak,p=1NXp(k+1)			0≤k≤N−1			(5)

waarbij Xp de k-de FFT-component van de golf op de plaats p is.

Het amplitudespectrum kan worden gebruikt als schatting voor het variantiespectrum (zie o.a. collegedictaat "Windgolven").

Als ηp(t) een stochastisch signaal is geldt:

E|Ak,p|2=fk−12Δffk+12ΔfE0ηη(f)df,						(6)

met  E{|Ak,p|2 } 	de verwachtigswaarde van Ak,p,   E0ηη(f) het dubbelzijdige variantiespectrum, ∆f=1/N∆t en fk=k/N∆t.

Voor het enkelzijdige variantiespectrum Eηη geldt:

Eηη(f) = 2E0ηη(f)		f∈(0,∞)					(7)

Definitie van de momenten van het variantiespectrum:

mn=0∞fnEηη(f)df							(8)

Uit (6), (7) en (8) volgt als schatting voor m0:

m0=2k=1N2−1|Ak,p|2=k=0N−1|Ak,p|2					(9)

In Decomp wordt voor Ak,p de variabele A_temp(k+1,p) = 2 Ak,p gebruikt, zodat

m0=14k=1N|Atemp(k)|2						(10)

m0 moet gelijk zijn aan de variantie (zie o.a. collegedictaat "Windgolven"). Na berekening uit (10)  met Decomp blijkt dit te kloppen.

De overige momenten kunnen worden geschat door eerst het variantiespectrum te schatten.

Als Eηη(f) constant wordt verondersteld tussen f -∆f /2 en f +∆f /2 volgt uit (6):

E|Ak,p|2=E0ηη(fk)Δf						(11)

waarbij fk=k/N∆t  en ∆f=1/N∆t.

Dit levert

E0ηη(fk)≈1Δf|Ak,p|2=NΔt|Ak,p|2					(12)

De eenheid in het variantiespectrum is m2s (=m2/Hz), en in het amplitudespectrum m.

Het laatste is mogelijk doordat bij het amplitudespectrum de componenten "vectorieel" (met fase) moeten worden opgeteld.

Controle: (m2s/s)0.5=m.

Uit (6), (7) en (11) volgt als schatting voor de momenten:

mn=2k=0N2−1fkn|Ak,p|2						(13)

Opm.:

- 1/∆f valt weg in de momenten, omdat |Ak,p| een schatting is van een deelintegraal van E0ηη over interval df. De som van de deelintegralen wordt dan een som over de |Ak,p|'s zonder ∆f.

- De amplitudes |Ak,p| veranderen als de frequentiestap ∆f verandert, omdat de amplitudes per component gelden. Als ∆f toeneemt (b.v. na berekening uit middeling van het variantiespectrum over frequentiebandjes) neemt de amplitude per component toe, terwijl de som van de componenten gelijk blijft (er zijn minder componenten met een grotere amplitude per component).

De variantiedichtheden blijven gelijk met grotere ∆f. Variantiedichtheden gelden per eenheid van frequentie, onafhankelijk van de frequentiestap ∆f. Het oppervlak per frequentiebandje wordt voor grotere ∆f wel groter, en het totale aantal bandjes wordt kleiner, zodat het totale oppervlak gelijk blijft.

Dus: het aantal termen E neemt af, maar E verandert niet.

De piek in het over bandjes gemiddelde variantiespectrum is lager dan de piek in het oorspronkelijk spectrum, omdat gemiddeld wordt over alle frequenties rond de piek. Het oppervlak van de variantie-dichtheden in de band rond de piek van het oorsponkelijke spectrum is gelijk aan het oppervlak van het gemiddelde spectrum rond de piek (som spectrale termen maal ∆f1 = gem. spectrale term maal ∆f2).

Energieën van invallende en teruggekaatste golf.

Het golfschot levert een constante energie per tijdseenheid. Op een vaste plaats xp in de goot is het totale vermogen als functie van de tijd gelijk aan de som van het vermogen van de invallende en de terug-gekaatste golf. Omdat de waterdeeltjes zowel een horizontale als een vertikale snelheidscomponent hebben is het moeilijk een verband te geven tussen vermogen en golfhoogtes.

## Bepaling van de eerste harmonische van een regelmatige golf

13 december 2001

In het programma Refreg worden de amplitude en de fase van de eerste harmonische van een regelmatige golf bepaald m.b.v. een Fast Fourier Transform (FFT). Voorwaarde voor een nauwkeurige bepaling van het spectrum is dat het oorspronkelijke signaal geen frequenties bevat hoger dan de Nyquist-frequentie fNyq=1/2∆t, met ∆t de tijdstap. Hogere frequenties worden na bemonstering is het spectrum teruggevonden bij de lagere (zie b.v. Bendat en Piersol, 1971).

Stel dat de golf een ribbel bevat met een periode van 0.1 maal de golfperiode T. In dat geval moet

1/2∆t > 1/0.1T,

of

∆t < 0.05T.

In zo'n geval zijn dus meer dan 20 bemonsteringen per periode nodig om in het spectrum geen last te hebben van hoogfrequente storingen.

Een ander argument om minimaal 20 punten per peiode te gebruiken is het volgende:

In het FFT-spectrum liggen de frequenties op afstand 1/N∆t, met N het aantal monsterpunten in de meetreeks. Om hierin de frequentie van de eerste harmonische 1/T te vinden moet N∆t een veelvoud van T zijn. In het programma Refreg wordt N geschat uit de nuldoorgangen aan het begin en het eind van de meetreeks met gelijk teken. Deze methode is alleen nauwkeurig als er minimaal 20 punten per periode zijn.

Eventueel kan nog een programma of een geschikte methode voor harmonische analyse worden gezocht (de tot nu toe bekeken methodes zijn rekenintensief).

## Literatuur

Bakkenes, Henk Jan, Observation and separation of bound and free low-frequency waves in the nearshore zone, MSc-Thesis, Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Fluidmechancs section, june 2002.

Bendat, J.S. en A.G. Piersol, Random Data: Analyses and Measurements Procedures, Wiley-Interscience, 1971.

Battjes,J.A., Windgolven. Collegehandleiding  b78, uitgave 1984, 5e herdruk 1992.

Goda, Y. (1985). Random seas and design of maritime structures. Univ. Tokyo Press, Tokyo, Japan.