# Matlabscripts Laboratorium voor Vloeistofmechanica

18 juli 2005

Voor gebruik in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica zijn de volgende Matlabscripts ontwikkeld (de mapnamen tussen haakjes zijn submappen op de cd met Matlab-scripts):

- Dataverwerkingsscripts (map Lab_process).

Scripts voor beoordeling en verwerking van meetgegevens, voornamelijk van golfhoogtemetingen.

Een aantal van deze scripts kan worden gebruikt vanuit een "user interface" met de naam Labmenu.

- Later toegevoegde verwerkingsprogramma's (submap Lab_process\Extra_s).

- Scripts voor het genereren van testsignalen (submap Lab_process\testsig).

Deze scripts zijn bedoeld voor het maken van testsignalen om de bepaling van terugkaatsing te testen.

- Hulpprogramma's voor labmedewerkers (map Lab_hulp).

Dit zijn scripts voor speciale toepassingen, voornamelijk bedoeld voor medewerkers van het Laboratorium voor Vloeistofmechanica bij de proeven resp. proefopstellingen. Eén van deze toepassingen is het maken van grafieken van het debiet van een overlaat.

- Administratiescripts (map Admin).

Deze scripts zijn bedoeld voor het maken van lijsten met script- en functienamen, een contents.m-

bestand en een lijst met functieaanroepen per .m-bestand.

Gebruik: toets Admin in, dan volgt een menu (beschrijving aan eind van dit document).

## Gebruik van de scripts

De scripts draaien door in Matlab naar de map te gaan waar ze zijn opgeslagen (niet op de cd!), en vervolgens de naam van de script in te toetsen. Daarnaast kunnen sommige scripts uit Lab_process worden gestart vanuit een user interface, die wordt gestart door vanuit map waar de inhoud van Lab_process is opgeslagen de naam Labmenu in te toetsen. Deze user interface bevat de onderdelen View, Tools en Help. In Tabel 1 staat welke script door de onderdelen van de user interface worden gestart. De scripts kunnen ook zelfstandig worden gebruikt. Gegevens over het gebruik van de scripts vanuit de user interface: toets Labmenu in en klik Help aan, of kijk in \Lab_process\Help\Usage6.doc.

N.B.	Draai de scripts niet direct vanaf de cd. In dat geval probeert het programma gegevens naar de cd te schrijven, waarna een foutmelding volgt.

Tabel 1: scripts die vanuit Labmenu kunnen worden gestart

| Onderdeel Labmenu | Start Script | Doel |
| --- | --- | --- |
| View, measurements (*.asc) | Lvmview | menu om meetgegevens uit ASCII-bestand te bekijken |
| View, steerfile (*.dat) | Bekijkb | zichtbaar maken van een stuur-bestand voor de golfschotten, ge-maakt met Multilin (DELFT-AUKE) |
| Tools, Convert Ascii to Auke | Asc2wav | omzetten ASCII-bestand in binair AUKE-bestand en genereren opdrachtbestand voor DELFT-AUKE-programma Waves |
| Tools, Refl. ir. wave | Decomp | scheiding van onregelmatige golf (continu spectrum) in inkomende en teruggekaatste golf |
| Tools, Refl. reg. wave | Refreg | scheiding van regelmatige golf in inkomende en teruggekaatste golf |
| Tools, variance spectrum | Pwspect | berekenen variantiespectrum per golfhoogtemeter |
| Tools, amplitude spectrum | Spect | bereken amp.spectrum voor een opgegeven golfh.meter (zonder fase); voor energie per f-band: zie Tools, variance spectrum |

Voor de meeste scripts (zowel zelfstandig als vanuit de user interface) worden gegevens opgevraagd via het beeldscherm. Soms is voor de algemene gegevens een speciaal invoerbestand nodig.

De te verwerken meetgegevens moeten zijn opgeslagen in een ASCII-bestand. De in de scripts gebruikte inleesfunctie stelt de volgende eisen aan het in te lezen ASCII-bestand:

- De header mag een willekeurig aantal regels bevatten. Dit aantal headerregels wordt via het scherm opgevraagd. Alleen bij een Dasylab-bestand (afkomstig van het in het Lab. voor Vloeistofmech. gebruikte data-acquisitieprogramma Dasylab) wordt "automatisch" bepaald waar de header ophoudt en het meetgedeelte begint.

- Het aantal kanalen in het meetgedeelte moet in alle regels gelijk zijn.

- Als scheidingsteken tussen de kanalen kan een tab, spatie, komma of puntkomma worden gebruikt.

Mogelijke problemen bij het inlezen:

- Als bij een niet-Dasylabbestand een te klein aantal headerregels wordt opgegeven geeft de inleesfunctie hiervan een melding. In sommige gevallen geeft Matlab echter de volgende melding:

Number of colums in line -- of ASCII file ... must be the same as the previous line

Haal in die gevallen spaties, mintekens of cijfers uit de eerste positie van elke headerregel.

Als te veel headerregels worden opgegeven wordt dit niet gedetecteerd. In dat geval worden alleen minder dataregels ingelezen.

- Als na het inlezen van een Dasylabbestand bovenstaande foutmelding volgt, controleer dan eerst of het goede bestand is aangeklikt. Is dat het geval, maak dan een kopie, haal daaruit de eerste regel weg, en lees de kopie in met specificatie van het overgebleven aantal headerregels.

- Het maximale aantal te lezen samples wordt overschreden. Dit aantal is ingesteld op 500000/nchan,

met nchan het aantal gebruikte kanalen. Als er meer data moeten worden ingelezen, verander dan de waarde van maxnum in \Functions\FN_indata7, regel 86, of lees het bestand in delen in, met verschillende samplenummers per deel. De te lezen sample nummers kunnen worden gekozen via het dialoogscherm:

read all samples?

Kies hier No.

Bij een Dasylab-bestand is het handig om de tijd decimaal op te slaan. Het tijdformaat met een ':' in Dasylab wordt in Matlab niet ingelezen als tijd.

Voor een aantal scripts is een korte handleiding beschikbaar. Vanuit Labmenu, Help zijn ook aanwijzingen per script en handleidingen beschikbaar.

De rest van deze handleiding beschrijft zelfstandig gebruik van de scripts, maar veel van de beschrijvingen geldt ook bij gebruik vanuit de user interface.

Op de volgende bladzijden volgen tabellen met doel, invoer, uitvoer en de bestandsnaam van een eventuele handleiding per script, voor elk scripttype een aparte tabel. De handleidingen zijn opgeslagen in een submap Docs van elke map op de cd.

Tabel 2.  Dataverwerkingsscripts

De vetgedrukte scripts zijn ook te gebruiken via de user interface Labmenu.

| script-naam | doel | invoer | uitvoer | handleiding |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asc2wav | omzetten ASCII-bestand in binair AUKE-bestand en genereren opdrachtbestand voor DELFT-AUKE-programma Waves | meetbestand(*.asc); parameters via scherm | AUKE-bestand (*.dat, *.seq) | Handl.doc |
| Bekijkb | zichtbaar maken van een stuurbestand voor de golfschotten, afkomstig van Multilin (DELFT-AUKE) | stuurbestand (.dat); parameters via scherm | grafiek met door ge-bruiker (via dialoog-scherm) opgegeven deel de meetdata |  |
| Decomp | scheiding van onregelmatige golf (continu spectrum) in inkomende en teruggekaatste golf | .txt-bestand met gegevens over meetbestand; .txt-bestand met diepteprofiel; meetbestand (.asc) | spectra en/of tijd-reeksen van invallende en teruggekaatste golf (keuzemenu) | Handl.doc |
| Jonswap1 | bepaling van het freq-bereik van een ideaal Jonswapspectrum | gebruik: Jonswap parameters via scherm | grafiek met spect, afdruk f-bereik op scherm |  |
| Lvmsp | zichtbaar maken gegevens uit een te kiezen meet-bestand met behulp van sptool uit de SP-Toolbox | meetbestand(*.asc); parameters via scherm | sptool wordt geopend | boek: Matlab signal processing Toolbox |
| Lvmview | menu om meetgegevens uit ASCII-bestand te bekijken | meetbestand(*.asc); parameters via scherm | grafiek van gevraagde samples voor gevraagde kanalen | Handl.doc |
| Process | raamwerk voor het maken van een script voor het inlezen en verwerken van een meetbestand | meetbestand (*.asc) | plot kanalen; gebruiker moet eigen verwerkingsfuncties toevoegen |  |
| Pwspect | berekenen variantiespec-trum per golfhoogtemeter | meetbestand(*.asc); parameters via scherm | grafiek met variantie-spectrum per golf-hoogtemeter; .txt-bestand met golfparameters; .asc-bestand met spectra | gebruik is zelfde als Decomp |
| Refreg | scheiding van regelmatige golf in inkomende en teruggekaatste golf | meetbestand(*.asc); parameters via scherm | .txt-bestand met golfparameters | Handl.doc |
| Refreg1 | zelfde als Refreg, invoer via bestand Inparms.m | bestand met invoer-gegevens (Inparm.m); meetbestand (*.asc) | .txt-bestand met golfparameters |  |
| Spect | amplitudespectrum van op te geven kanaal | meetbestand(*.asc); parameters via scherm | .txt-bestand met spectrum; plot |  |
| Wavper, Wavper2 | bepaling golflengte en golfperiode als fuctie van waterdiepte, golflengte en golfsteilheid | Wavper: via scherm, Wavper2: direkt in prog. | Wavper1: via scherm Wavper2: .txt-bestand met tabellen |  |
| Wavel | bepaling golflengte voor opgegeven waterdiepte en golfperiode uit dispersie-relatie | handmatig in de script (h en T als vector) | tabel met h, T en bijbehorende golflengte |  |

Voor elke script uit Tabel 2. bestaat een invoerbestand waarmee het is getest.

De invoerbestanden staan in .\Indata, en de uitvoer van de tests in .\Outdata.

Lijst van invoer- en uitvoerbestanden per script:

| scriptnaam | invoerbestanden | uitvoerbestanden |
| --- | --- | --- |
| Asc2wav | Jsh10.asc | Jsh10.dat Jsh10.seq Waves.pcf |
| Bekijkb | Reg.dat Irreg.dat |  |
| Decomp | 2 golfhoogtemeters |  |
|  | Jsh10.asc (data) Jsh10.txt (parameters) Jsh10prof.txt (diepteprofiel) | Jsh10.txt (parameters) Jsh10sp.asc (variantiespectra) Jsh10dc.asc (inv. en teruggek. golf als tijdsignaal) |
|  | 3 golfhoogtemeters |  |
|  | H09s4.asc (data) H09s4.txt (parameters) H09s4prof.txt (diepteprofiel) | H09s4.txt (parameters) H09s4sp.asc (variantiespectra) H09s4dc.asc (inv. en teruggek. golf als tijdsignaal) |
| Lvmsp | Jsh10.asc |  |
| Lvmview | Jsh10.asc |  |
| Process | Jsh10.asc |  |
| Pwspect | Jsh10.asc | Jsh10pwsp.asc |
| Refreg | Refreg.asc test.asc | Refreg.txt |
| Regreg1 | Refreg.asc | uitRefreg.asc (automatisch gekozen; gaat naar invoermap) |
| Spect | Refreg.asc | Spect.txt |
| Wavel | Invoer direct in Wavel.m |  |

Gegevens over de bestanden staan in  .\Indata\Contents.txt

Tabel 3.  Scripts voor het genereren van testsignalen

| scriptnaam | doel | invoer | uitvoer | handleiding |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| testsig3 | simulatie regelmatige golven, 2 golfh.meters, meer uitvoerbestanden per keer mogelijk | tekstbestand (.txt) met golfgegevens | header in naam.txt, data in naam.asc (naam: invoerparameter), alle uitvoer komt in invoermap. |  |
| testsig4 | simulatie regelmatige golven, 2 golfh.meters, één uitvoerbestand | wordt opgevraagd via scherm | test.txt, test.asc in "werkmap" (hier: \Lab_process\testsig) |  |
| testsig7 | simulatie onreg. golf, te kiezen aantal golfhoogtemeters, één uitvoerbestand | tekstbestand (.txt) met golfgegevens, ASCII-bestand met onregelmatige golf, aangemaakt met DelftAUKE (Wave Wanted, ASCII) | ASCII-bestand in via dialoogscherm te kiezen map. |  |

Alle uitvoer van de in \Indata opgeslagen voorbeelden op de cd is te vinden in \Outdata.

Tabel 4.  Later toegevoegde scripts

| scriptnaam | doel | invoer | uitvoer | handleiding |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| map \Lab_process\Extra_s\Pos2vel |  |  |  |  |
| Vels | bepaling van snelheden en versnellingen uit posities | uitvoerbestand van Multiscan_xy, A.M. den Toom | header in naam.txt, resultaat in naam.asc (naam: opgevraagd via scherm) | submap \Docs |
| Vels5 | oudere versie van Vels, andere rekenvolgorde (zie \Docs) | zie Vels | zie Vels |  |
| map \Lab_process\Extra_s\Refreg_ext |  |  |  |  |
| Refreg19 | scheiding van regelmatige golf in inkomende en teruggekaatste golf, na aftrek glijdend gem. over lengte basisperiode | meetbestand(*.asc); parameters via scherm | .txt-bestand met golfparameters | Handl.doc |

Alle uitvoer van de in \Indata opgeslagen voorbeelden op de cd is te vinden in \Outdata.

Tabel 5.  Hulpprogramma's voor labmedewerkers

| scriptnaam | doel | invoer | uitvoer | handleiding |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biesel | grafiek en tabel Bieselfunctie als functie van de frequentie voor verschillende waterdieptes | handmatig in de script (f en h als vector) | .txt-bestand met tabellen; grafiek van de Bieselfunctie |  |
| Biesel3 | grafieken van resp. maximale golfhoogte en Bieselfunctie als functie van de frequentie voor verschillende water-dieptes | handmatig in de script (f en h als vector) | grafieken |  |
| Dat2asc | conversie Multilin-steerfile naar Ascii-bestand met Dasylabheader | stuurbestand (.dat); parameters via scherm | Ascii-bestand (*.asc) met Dasylab-header; alleen het stuursignaal wordt weggeschreven [-10V,10V] |  |
| Debiet | bepaling van het debiet van een overlaat als functie van de hoogte h boven de kruin | wordt opgevraagd via dialoogscherm | grafiek; RTF-bestand met tabellen | Debiet.doc, ook in \Lab_process\... Handl.doc |
| Hmax | grafiek van de maximale golfhoogte als functie van de frequentie voor verschillende water-dieptes | handmatig in de script (f en h als vector) | grafieken |  |
| Meetfl | tabel van afvoer meetflens met hoekaanboringen | handmatig in invoerfunctie Meetfl_in.m | tabel | Meetfl.txt |
| Wavechars | golflengte en golf-steilheid voor opgegeven waterdiepte, golfperiode en golfhoogte | handmatig in de script (h, T en H als vector) | tabel in .txt-bestand |  |

Administratiescripts

De hoofdscript in deze map is Admin.m. Na intoetsen van Admin volgt een scherm met rechtsboven File. Aanklikken van File, Open geeft een pulldown-menu met de onderdelen:

Proglist	Maakt een lijst met bestanden met te kiezen extensie uit een te kiezen map; meest gebruikte extensie: .m om een contents.m-bestand of een lijst met functieaanroepen te maken.

Contents	Maakt een contents.m-bestand; vooraf moet met Proglist (eerste optie) een lijst met .m-bestanden worden gemaakt.

Van alle .m-bestanden worden de eerste 8 regels in Contents.m geplaatst. Er wordt dus van uitgegaan dat de eerste 8 regels een beschrijving van de script of functie bevatten.

Calls	Maakt een lijst met functieaanroepen per script of functie. Vooraf moet een lijst met aanroepende resp. een lijst met aan te roepen functies worden gemaakt (met Proglist). De tweede lijst mag ook dezelfde zijn als de eerste. Op deze manier kan worden nagegaan welke functies de scripts uit een map gebruiken uit de submap \Functions (of elke willekeurige andere map, inclusief de map met scripts zelf). Wordt in het algemeen gebruikt om te beoordelen of oudere functies kunnen worden verwijderd.

View	Laat een tekstbestand op het scherm zien; hiermee kan het resultaat van één van de voorgaande opties worden beoordeeld.